	
	
	[image: image1.emf]


[image: image2.emf]
EUCOR 

materijal otporan 
na 
visoko temperaturna naprezanja  i trošenje
	Materijal EUCOR uvela je na tržište firma EUTIT s.r.o., najveći proizvođač odljevaka iz taljenog bazalta. Time je ispunila potrebe svojih kupaca, za potrebe rješavanja ekstremnih opterečenja visokom abrazijom i eventualnim kombiniranim toplinskim naprezanjima, kada inaće odlično dokazan topljeni bazalt nije dovoljan. Svojom izvedbom odljevci firme EUTIT se u potpunosti izjednačavaju sličnim produktima drugih vodećih svjetskih firmi, što dokazuje uspješan izvoz u zemlje, koje su do sada bile isključivom domenom drugih proizvođača.

	Mineralni i kemijski sastav – standrdne vrijednosti

	Mineralan sastav

građa u %

Korund

48 – 50

Baddeleyit

30 – 32

staklena faza

18 – 20

Kemijski sastav
građa u %

silikatni oksidi

13 – 17
aluminijevi oksidi
49 – 52
Cink
30 – 33
Titan
 0,1
Vapnenac

 0,2

željezni oksid

 0,2

alkalni oksid

 1 - 2


	EUCOR je materijal proizveden taljenjem pogodnog repromaterijala i posljedicom kristalizacije nastale taljevine. Krajnjim produktom je trofazni sistem sastojeći se iz korundne, baddeleyitne i staklene faze. Čime se postiže izvanredan krajnji rezultat i osobine, ponajprije tvrdoča, otpornost na visoke temperature do 2000°C i kemijsku koroziju materijala.

	Fizikalne osobine EUCOR materijala

	Gustoća

kg.m3
3850 – 3900

volumna masa 

kg.m3
min.3500
prividna poroznost 

%

max.5

stvarna poroznost

%

max.10

trajna temperatura upotrebe

°C

1000 – 1100

otpornost na toplinsku deformaciju kod 0,2 MPa

°C

1700
otpornost na toplinske šokove - ciklusi
950/20°C

min.20
Obrusnost
cm3/50cm2
max.0,75
otpornost na habanje
mm3
max.30
tvrdoča prema Mohsu
°
9

tvrdoča prema Vickersu
MPa
min.950
čvrstoća na tlak

MPa

min.300

čvrstoća na savijanje

MPa

min.50

toplinska vodljivost 20°C
W.m-1K-1
5,9
                               200°C

5,2

                               400°C

4,3

                               600°C

3,3

                               800°C

2,6

                             1000°C

2,6

                             1200°C

3,5


	Napomenimo još toplinsko rastezanje (ČSN EN 103), koje kod 700°C dostiže oko 0,5°%, a kod 1400°C se približava 1%. Tipično za ovaj tip materijala je skok kod zagrijavanja u područjima temperatura oko 1100°C, a kod ohlađivanja između 1000°C do 800°C sa reverzibilnom daljinskom izmjenom oko 0,2%
Rezultati kemijske otpornosti pokazali su izvanrednu otpornost ovog materijala na večinu kiselina i lužina.

Odljevci su bili ispitani u uzavreloj sumpornoj kiselini (ČSN EN 993-16), kod kojeg je umanjenje mase iznosilo 0,75%, i u hidroksidu sodnom (ČSN 725 122) kod kojeg je izmjereno umanjenje mase 1,5%

	Proizvodnja EUCORA

	EUCOR se dobiva teljenjem u električnoj lučnoj peči kod temperature iznad 2000°C, ljeva se u pješčane forme standardnim postupkom. Rezanje i obrada isključivo se radi na dijamantnom stroju.  Takav postupaqk omogučuje različite oblike. Tako se ljevaju različiti tipovi pločica, pravouglih oblika debljine od 25-55 mm, promjera 200x200mm, 250x250 mm, i sl. Nadalje razni radijalni oblici raznih debljina (25-50mm) i duljina od 200-700 mm. U ove odljevke možemo smjestiti i različite specijalne oblike (komplicirane oblike za ložišta, redukcije i sl.). Veliku grupu čine cijevi i njima pripadajući lukovi, svjetlosnog promjera od 25 – 610 mm, duljina 500 mm, i debljina stjenki 25 mm, prema posebnim zahtjevima i 20 mm, a lukovi imaju standardnu debljinu 25 mm.
Zahvaljujući savladanoj tehnologiji naša firma može odliti i isporučiti razne mješalice, odtočne posude, pločice sa otvorima+ i sl.

	[image: image3.emf]
	[image: image4.emf]

	Pločice s otvorom za vijke
	Radijalne pločice

	[image: image5.emf]
	[image: image6.emf]

	Ulošci za cjevovode
	Obloga za mješalice betona

	[image: image7.emf]
	[image: image8.emf]

	Cijevovod otporan na trošenje
	Cijevovod otporan na trošenje

	Upotreba EUCOR odljevaka

	Radi svoje visoke tvrdoće (prema Mohsu 9.stupnjeva) primjenjuju se u uvjetima ekstrmno jakog obrazivnog naprezanja, kod pneutransportera silikatnog pijeska, ponajprije kod lukova cjevovoda. Dalje obloge kod odvajača, spiralnih klizača, redlera i sl. Otpornost na visoke temperature omogučuje upotrebu kod staklarskih peči iznad razine taljevine, kao specijalni oblici za stijenke ložišta i plamenika, za regeneracijske komore, i koksarenske rampe. Interesantna je upotreba i kod razdvajača pepela sa visokom ulaznom temperaturom, kod kojih možemo iskoristiti navedene osobine uključujući kemijsku postojanost. Zahvaljujući svojoj visokoj čvrstoći i otpornosti na habanje i djelovanje metalnog srha i troske, eucor možemo uspješno koristiti i kod nekih tipova matelurških peči. To su ponajprije klizači udarnih peči, po kojima se pomiču taljeni materijal, ovi klizači su posebno opterečeni na trenje, udarce i temperaturu. daljna prednost ovog materijala s obzirom na njegov kemijski sastav i visokoj gustoći je to da se na klizače iz eucora neljepe metalni lisnati srhovi. Materijal Eucor je moguće upotrebiti za peči i to dubinske, zagrijavače, kaljene, i također za rekuperatore staklarskih peči.


[image: image9.emf]
